台州市猛牛塑料模具有限公司年产60万套塑料汽车轮盖技改

项目环境影响信息公示

受台州市猛牛塑料模具有限公司委托，浙江碧扬环境工程技术有限公司承担了年产60万套塑料汽车轮盖技改项目环境影响评价工作，编制完成了该项目环评报告，现进行公示。

一、建设项目情况简述

(1)项目名称：年产60万套塑料汽车轮盖技改项目

(2)建设单位：台州市猛牛塑料模具有限公司

(3)项目性质：新建

(4)建设地点：台州市黄岩区江口街道德俭路101弄2号

(5)占地面积：占地38376.3m2，建筑面积10030.5 m2。

(6)总投资：377.3万元，固定资产327.3万元（设备207.3万元，安装20万元，工程建设其它费用50万元，预备费50万元），铺底流动资金50万元。

(7)建设内容及规模：

主要采用注塑、喷漆技术或工艺，购置注塑机、喷漆机、漆雾处理器等国产设备。项目建成后形成年产60万套塑料汽车轮盖的生产能力。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目涉及的水环境保护目标主要为东官河（南侧，距离厂界最近200m）、永宁江（东南侧，距离厂界最近2200m）。涉及的声环境和大气环境保护目标主要为金贝幼儿园（东南侧，距离厂界最近95m，距离涂装车间最近105m）、草坦路村（东北侧，距离厂界最近120m，距离涂装车间最近120m）、山头金村（西侧，距离厂界最近280m，距离涂装车间最近290m）、山后洋村（西北侧，距离厂界最近470m，距离涂装车间最近470m）、洋头村（西南侧，距离厂界最近395m，距离涂装车间最近400m）、下闸村（东南侧，距离厂界最近223m，距离涂装车间最近230m）、新来桥村（南侧，距离厂界最近640m，距离涂装车间最近640m）、安然村（南侧，距离厂界最近610m，距离涂装车间最近625m）。

三、主要环境影响预测情况

1、水环境影响评价

①地表水环境影响评价

(1)项目排水情况

由工程分析可知，本项目废水量约为7.2t/d，仅占黄岩污水处理厂废水处理系统剩余污水处理能力0.029%。水帘除漆雾废水、喷淋塔废水、生活废水采用隔油池+调节池+混凝沉淀池处理后纳入工业区污水管网，废水入黄岩污水处理厂集中处理，最终排入椒江。

(2)项目污水排放对水环境的影响

本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)后纳入工业区污水管网。项目污水处理工艺成熟，能做到稳定达标排放，不会对黄岩污水处理厂处理水量、水质造成冲击影响。

②地下水环境影响评价

本项目位于黄岩经济开发区，根据浙政办发【2017】57号文件精神和《关于同意黄岩经济开发区“规划环评+环境标准”清单式管理实施方案的批复》（黄政函【2017】204号），本项目为环评审批负面清单外且符合环境准入标准，由编写环境影响报告书降级为环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则(地下水环境)》(HJ610-2016)，本项目为Ⅳ类项目，因此，不开展地下水环境影响评价。

2、环境空气影响分析

①本项目配套废气处理设施较为完善。经预测正常工况下，本项目贡献乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃小时浓度最大预测值和各敏感点预测值，乙酸丁酯日均浓度最大预测值和各敏感点预测值均未超过相应的标准；叠加背景浓度后，结果也能满足相应的标准。

②根据计算结果，本项目生产车间的废气无组织排放均无超标点产生，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

3、声环境影响分析

由厂界噪声预测结果可见，本项目经采取本评价提出措施处理后噪声级预测值不大，项目建成后厂界各预测点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值，敏感点均能达到2类标准限值。

4、固体废物环境影响分析

因此只要严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施，本项目固废均能得到安全有效处置，对环境的影响较小。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

1、废气防治措施

喷漆流水线喷漆废气经水喷淋+除湿+循环风+催化燃烧处理装置处理后高空排放；喷漆烘干废气经催化燃烧处理装置处理后高空排放；加强车间通风。

2、废水防治措施

本项目食堂废水经隔油池预处理，冲厕废水等其他生活污水经化粪池处理，生产废水经厂内污水处理设施处理后，纳管排入黄岩污水处理厂集中处理。

3、噪声防治措施

选用低噪设备，对高噪设备进行消声减震，降低噪声对厂界的影响，加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

4、固体废物处理与处置

公司按固废储存堆放的环境污染控制要求建设固废堆放场。危险废物委托有危废处置资质的单位进行无害化处置，一般固废出售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。

五、环境影响评价结论

台州市猛牛塑料模具有限公司年产60万套塑料汽车轮盖技改项目的实施符合国家产业政策，符合当地的土地利用规划、总体规划以及其它发展规划，与当地的环境功能区划、规划环评也是相符的；项目工艺设备先进、具有较高的清洁生产水平；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，并能达到总量控制的要求，对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状。

因此，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。

六、征求意见的内容

征求意见的对象：本项目环境影响评价范围内的公民、单位或团体。

征求意见的范围：工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。

期限和公众意见反馈途径：通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见，请务必留下您真实姓名和联系方式，便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息在浙江政务网发布起10个工作日。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件简本及本项目环评的补充信息。

七、联系方式

(1)建设单位联系方式

建设单位：台州市猛牛塑料模具有限公司

联系人：周总       联系电话：13605769781

(2)环评单位联系方式

环境影响评价单位：浙江碧扬环境工程技术有限公司

证书编号：国环评证乙字第2055号

地址：杭州市西湖区万塘路317号

联系人：黄工        联系电话：13867486010

(3)环保部门联系方式

审批部门：黄岩区环保局

地址：黄岩行政服务中心三楼环保窗口    联系方式：0576- 84052186

八、环评报告审批前公示

在报送黄岩区环保局审批前，环境影响报告将在台州市猛牛塑料模具有限公司进行公开供查阅。

公告发布单位：台州市猛牛塑料模具有限公司

发布公示时间：二O一八年 三 月二十 日